- ZADATAK

Imamo funkciju ϕ(x) = K * x ; K = +500 V/cm. Prema slici vidimo da je koordinata xA = 3 cm, a xB = 7 cm. ΔW = -20 μJ (rad je uložen!). Traži se Q probni.

Po formuli je Q = ΔW / ΔU (rad potreban za pomak naboja jednak je umnošku naboja i promjene potencijala odnosno napona). Imamo ΔW,  a ΔU = ϕA - ϕB (napon je razlika potencijala dviju točaka). ϕA = K * xA = 500 V/cm * 3 cm = 1500 V 	
ϕB = K * xB = 500 V/cm * 7 cm = 3500 V		=> ΔU = -2000 V

Q = ΔW/ΔU = -20 μJ / -2000 V = +10 nC [nAs]

(Napomena: ukoliko niste sigurni u polaritet naboja, primjetite da je pomaknut na viši potencijal, dakle na +, a s obzirom na to da je uložen rad, dakle je naš probni naboj po polaritetu pozitivan – jer treba uložiti rad da bi spojio/zbližio dva naboja istoga polariteta)

- ZADATAK

R =  4 Ω ; S = 0,05 mm² ; κ = 2 Sm/mm². L = ? (malo L liči na veliko i, pa ću zato koristiti veliko L da ne dođe do zabune)

Formule iz službenog šalabahtera kažu sljedeće: R = 1 / G; G = κ * S / L. Ostatak je uvrštavanje:
R = 1 / G = 1 / ( (κ*S)/L ) = L / (κ*S)  	
 L = R * κ * S = 4 Ω * 0,05 mm² * 2 Sm/mm² = 0.4 m

- ZADATAK

Jedini podatak koji imamo je imamo u tekstu je omjer struja nakon kroz trošilo nakon što ga spojimo na izvore. Međutim za izračun strujâ su nam potrebni unutarnji otpori izvorâ, a njih ćemo izračunati preko grafa. Trebat će nam naponi praznog hoda i struje kratkog spoja. Napon praznog hoda Uph je nultočka na U-osi, a struja kratkog spoja Iks je nultočka na I-osi.

Ru1 => Uph1 / Iks1 = 4 V / 4 A = 1 Ω	
Ru2 => Uph2 / Iks2 = 12 V / 4 A = 3 Ω

Potrebna nam je struja kroz otpornik, koju dobijemo po formuli Iotp = Iizv * Ri / (Ru + Rotp). Zadatak možemo rješavati uvrštavanjem odgovorâ A do E (1 - 5 Ω) pa uspoređivanjem strujâ koje smo dobili od dva izvora, ili matematički preko relacije IRt1 : IRt2 = 1:2 ili 2:1.

Ja ću ovdje riješiti matematički način (tko želi može za vježbu riješiti zadatak na onaj drugi navedeni način):
IRt1 / IRt2 =	
[ I1 * Ru1 / (Ru1 + Rt) ]   /   [ I2 * Ru2 / (Ru2 +Rt) ] =	
[I1 * Ru1 * (Ru2+ Rt)]   /   [ I2 * Ru2 * (Ru1 +Rt) ] =	
[1 Ω * (3 Ω + Rt)]   /   [3 Ω * (1 Ω + Rt)] =	
1/3 * (3 Ω + Rt)   /   (1 Ω + Rt) =	

a) 1:2  1/3 * (3 Ω + Rt) / (1 Ω + Rt) = 1/2  2 * (3 Ω + Rt) = 3 * (1 Ω + Rt)  6 Ω + 2 Rt = 3 Ω + 3 Rt  3 Ω = Rt	

b) 2:1  1/3 * (3 Ω + Rt) / (1 Ω + Rt) = 1/2  3 Ω + Rt = 6 * (1 Ω + Rt)  3 Ω + Rt = 6  Ω + 6 Rt  5 Rt = -3 Ω  Rt = -0.6 Ω1 - osim što ga nema ponuđenog, otpada jer ne postoji negativan otpor, dakle rješenje je a) Rt = 3 Ω

Provjerimo: kad priključimo Rt = 3 Ω na izvore dobijemo 3V / 1A na izvoru (1), a 6V / 2A na izvoru (2), što zadovoljava uvjet zadatka (struja kroz neki je dvostruko veća).

1Inače, rješenje pod b) bi značilo da smanjimo unutrašnje otpore za 0.6 Ω, čime bi zaista postigli omjer struja 2:1 na izvorima - 10 A na (1), 5 A na (2).

- ZADATAK

Prije svega primjetite idealni voltemetar u seriji sa R2. Idealni voltmetar predstavlja beskonačan otpor što znači da kroz tu granu struja ne teče. Da bi element trošio energiju treba struja proticati kroz njega, a to znači da odmah možemo eliminirati odgovore A i D koji uključuju voltmetar i R2. Dakle u nastavku ću zanemariti tu granu. Otpornici troše energiju ako kroz njih teče struja, a izvori ako im je pozitivan (+) pol na nižem potencijalu od negativnog (-) pola. Izračunat ćemo superpozicijom struje kroz grane i nakon toga potencijale čvorova.

Ig1 vrti 5 A kroz otpornik od 2 Ω, što daje napon od 10 V, na slici odozgo prema dolje.	
Ig2 vrti 1 A kroz ukupan otpor od 4 Ω, što daje po 2 V na svakom otporniku, na slici odozdo prema gore na R3, zatim zdesna na lijevo na R1.

Zbrajanjem struja dobijemo da kroz R3 teče 4 A odozgo prema dolje.	
Dakle napon na R3 padne za UR3 = IR3 * R3 = 4 A * 2 Ω = 8 V; što se slaže sa zbrojem pada napona na R3 koje smo izračunali superpozicijom: 10 V (odozgo) – 2 V (odozdo) = 8 V (odozgo). Isti je napon i na drugoj strani.	
Na R1 napon padne za UR1 = IR1 * R1 = 1 A * 2 Ω = 2 V. To znači da ostane 6V pad napona na izvoru, s tim da je veći potencijal na negativnom polu izvora, što znači da izvor prima energiju.
Struja još teče kroz R1 i R3 tako da su elementi koji primaju/troše energiju: izvor Ig2, R1 i R3.

- ZADATAK

C1 = C2 = 10 μF ; U / U2 = 4 ; C3 = ?

Na krugu vidimo serijski spoj a) kondenzatora C1 na kojemu ćemo radi lakšeg rješavanja imenovati napon U1; i b) paralelnog spoja kondenzatorâ C2 i C3 – nazovimo ga Cpar, na kojemu je napon U2.

Ako Cpar primi četvrtinu (1/4) napona izvora U, to znači da ostatak kruga – C1 - primi  3/4 napona U. Iskoristit ćemo činjenicu da je u serijskom spoju Q1 = Qpar (svi naboji su isti)  C1 * U1 = Cpar * U2  Cpar = 3 * C1  Cpar = 30 μF.

Kako se kapacitet kondenzatora u paralelnom spoju zbraja, imamo: Cpar = C2 + C3  C3 = Cpar – C2  C3 = 30 μF – 10 μF = 20 μF

- ZADATAK

R = 2 Ω ; PR = 32 W ; UAB = ?

Napon između dvije točke je razlika potencijala tih točaka, po definiciji UAB = ϕA - ϕB. Potencijal točke je zbroj svih padova napona od neke referentne točke kojoj se pridjeljuje potencijal 0 V (to se radi npr. uzemljenjem). U zadacima gdje nema uzemljene referentne točke poput ovoga, korisno je kao 0-potencijal uzeti negativan (-) pol izvora, tako da na pozitivnom (+) polu imamo potencijal koji je jednak naponu izvora (radi lakšeg računanja). Dakle, trebamo izračunati razliku pada napona do točke A i pada napona do točke B.

Snaga na otporniku R se računa po formuli PR = U * I = I² * R = U² / R; iz koje možemo preko R i PR dobiti napon na otporniku U i struju I koja teče kroz njega.
UR = √( PR * R )  = √64 = 8 V	
IR=√( PR / R )  = √16 = 4 A (rješenja se slažu sa R = 2 Ω)

a) Kroz otpornik 1 Ω u seriji s R (nazovimo ga „Pero“) teče ista struja kao kroz R, 4 A. Što znači da na njemu imamo pad napona UPero = I * RPero = 4 A * 1 Ω = 4 V. Dakle sveukupno imamo pad napona od 8 V + 4 V = 12 V – toliko nam je i napon izvora U, a i napon na drugoj grani.

Nazovimo otpornike u drugoj grani „Ivica“ i „Marica“. Oni skupa imaju 1 Ω + 1 Ω = 2 Ω otpora, što na 12 V daje Iivicaimarica = Uivicaimarica / Rivicaimarica = 12 V / 2 Ω = 6 A.	
Na „Ivici“ imamo pad napona od Uivica = Iivica * Rivica = 6 A * 1 Ω = 6 V.

Od izvora do točke A je napon pao za 6 V, a do točke B za 8 V. Dakle ϕA = 12 V – 6 V = 6 V; a ϕB = 12 V – 8 V = 4 V. UAB = ϕA - ϕB = 6 V – 4 V = 2 V.

b) Struje kroz grane su obrnuto proporcionalne ukupnim otporima grâna.
Iivicaimarica / IPero = RPero / Rivicaimarica  Iivicaimarica = RPero * IPero / Rivicaimarica = 3 Ω * 4 A / 2 Ω = 6 A – što se slaže sa a) dijelom zadatka.

- ZADATAK

UV = 18 V . Uizv = ?

Primjetimo: radi se o serijskom spoju:	
1)otpornika od 5 Ω i	
2) paralelnog spoja:	
	1* otpornika od 10 Ω	
	2* serijskog spoja:	
		1** otpornika od 5 Ω i	
		2** paralelnog spoja:	
			1*** otpornika od 10 Ω i	
			2*** serijskog spoja otpornika od 8 i 2 Ω.

Nazovimo točku na kojoj je (+) voltmetra A, a točku na kojoj je (-) C. A je na čvoru paralelnog spoja „2)“, C je na između nakon otpornika 8 iz grane „2***“. Neka je točka B na čvoru „2**“ (na slici iznad otpornika 8 Ω).	
Napon izvora možemo izračunati ili zbrajanjem svih pâdova napona na elementima šetajući se od + do – pola izvora; ili po formuli Uizv = Iuk * Ruk, za koju nam trebaju ukupna struja i ukupni otpor.

Ukupni otpor ćemo izračunati od „dna“:	
2*** ima ukupni otpor 10 Ω (8+2 u seriji);	
2** ima ukupan otpor 5 Ω (10+10 u paraleli);	
2* ima ukupan otpor 10 Ω (5+5 u seriji).;	
2) ima ukupan otpor 5 Ω (10+10 u paraleli);	
cijeli krug ima ukupan otpor 10 Ω (5+5 u seriji).

Primjetite da su brojevi tako stavljeni da se može računati bez kalkulatora – kada je dva ista otpora u paraleli, ukupan otpor je upola manji. Većinom se u ispitima koriste ovako „lijepi“ brojevi.	
Sada ćemo iskoristiti činjenicu da svaki čvor dijeli struju obrnuto proporcionalno otporima grâna. Pošto su u ovom zadatku svi otpori kod grananja isti, to znači da svaki čvor dijeli struju na dvije polovice. Za nas to znači: do točke A imamo struju Iuk. Od A do B imamo struju Iuk/2; a od B do C imamo struju Iuk/4. Imamo otpore, ukupan pad napona od A do C, pa možemo izračunati i ukupnu struju kruga.	
UAC = UAB + UBC = Iuk/2 * 5 Ω + Iuk/4 * 8 Ω  Iuk * (5 / 2 Ω + 8 / 4 Ω) = 18 V  Iuk = 18 V (5 / 2 Ω + 8 / 4 Ω) = 18 V / 4.5 Ω = 4 A	
U = Ruk * Iuk = 10 Ω* 4 A = 40 V

Rezultat možete za vježbu provjeriti uvrštavanjem Iuk u krug i računanja pada napona na otpornicima.

- ZADATAK

Za rješenje ovog zadatka možemo koristiti pretvorbu trokut -> zvijezda ili iskoristiti činjenicu da je ovo primjer mosta koji je u ravnoteži.

Neka je na (+) polu izvora točka P, neka je R referentna točka koja je uzemljena (na 0 V potencijalu), neka je Q treća točka na trokutu kojeg određuju 3 otpornika od po 30 Ω. Most je u ravnoteži ako su otpori PR * QA = PQ * RA.	
PR otpor = 30 Ω ; QA otpor = 10 Ω ; PQ otpor = 30 Ω ; RA otpor = 5 + 5 = 10 Ω. RQ otpor je most spoja.

PR * QA ?= PQ * RA  30 * 10 = 30 * 10  Uvjet je zadovoljen, most je u ravnoteži, što znači da kroz RQ otpor ne teče struja. Terminiramo ga i dobijemo paralelan spoj:	
1) 30 + 5 + 5 Ω = 40 Ω ; i	
2) 30 + 10 Ω = 40 Ω	
Kako su otpori grâna isti, struja se jednako podijeli – po 1 A po grani. Dakle sada nam od P, preko R, do A točke teče 1 A. R točka ima 0 potencijal. Do A točke su joj 2 otpornika od po 5 Ω, na kojima padne napon za 2 * 5 Ω * 1 A = 2 * 5 V = 10 V. Dakle potencijal je pao sa 0 V na točki R, na -10 V na točki A.

Za vježbu projverite dobije li se isti rezultat transformacijom trokut -> zvijezda. (Cool fact/Hint: ako su 3 ista otpornika u trokut spoju, onda su to tri puta manji otpori u zvijezda spoju. Tako da odmah možete vidjeti da će ovi 3 * 30 Ω otpornici postati 3 * 10 Ω otpornici kad ih pretvorite u zvijezdu. Provjerite pomoću formulâ transformacije!)

- ZADATAK

IA1 / IA2 = ?

Ovaj zadatak ćemo riješiti superpozicijom.

Za strujni izvor u slučaju kad računamo metodom superpozicije nije bitno u kojom je stanju sklopka, jer dođe na isto – naponski izvor je samo kratak spoj, bez obzira gdje mu je plus. Tako za strujni izvor imamo 3 paralelno spojena otpora od 10 Ω. Uz izvor od 3 A to znači da kroz svaku granu prolazi 1 A struje. Dakle kroz nama bitnu granu (ona sa ampermetrom) prolazi 1 A (odozgo prema dolje na slici).

Za slučaj naponskog izvora (1) imamo u superpoziciji serijski spoj: 1) otpora 10 Ω ; i 2) par spoj ukupnog otpora 5 Ω (10 + 10 Ω paralelno). Ukupni otpor spoja je 15 Ω, što daje 1 A kao struju izvora. Na paralelnom spoju se grana na dvije jednake – po 0.5 A. (+) pol izvora je gore, dakle struja teče kroz granu odozgo prema dolje. To znači da ampermetar u slučaju (1) mjeri IA1 = 1 A + 0.5 A = 1.5 A.

Za slučaj naponskog izvora (2) imamo u superpoziciji serijski spoj: 1) paralelnog spoja ukupnog otpora 5 Ω (10 + 10 Ω paralelno) ; i 2) otpora 10 Ω. Ukupan otpor je opet 15 Ω, struja izvora 1 A; opet 0.5 A prolazi kroz ampermetar. Znači skoro isto kao kod naponskog (1), samo što je drugi smjer i prvo je paralelni spoj pa onda „usamljeni“ otpornik. (+) pol je na donjoj strani, što znači da struja (0.5 A) ovaj put ide odozdo prema gore. Sukobljava se sa strujom strujnog izvora, tako da imamo IA2 = 1 A - 0.5 A = 0.5 A.

IA1 / IA2 = 1.5 A / 0.5 A = 3.

- ZADATAK

I = 10 A ; r = 0.01 m ; Q = -20 nAs ; v = 104 m/s ; μ = μ0 ; μ0 = 4 * π * 10-7 Vs/Am . Fm = ?

Magnetska sila Fm na naboj po forumuli je jednaka umnošku naboja, njegove brzine i jakosti magnetskog polja na mjestu gdje je naboj.

Fm = Q * v * B;

Magnetsko polje na mjestu naboja računamo po formuli B = μ0 * I / (2 * π * r). Smjer određujemo pravilom desne ruke: palac desne ruke pokazuje smjer struje I; u tom slučaju silnice polja B udaraju „u papir“.

Fm =  Q * v * B= Q * v * μ0 * I / (2 * π * r) = -20 nAs * 104 m/s *  4 * π * 10-7 Vs/Am * 10 A / (2 * π * 0.01 m) = -40 nN.

Smjer magnetske sile na naboj određujemo pravilom lijeve ruke: silnice polja B udaraju u dlan lijeve ruke, prsti lijeve ruke pokazuju smjer brzine v, palac lijeve ruke pokazuje smjer sile. U ovom slučaju palac pokazuje silu u smjeru osi y, međutim sila koju smo izračunali je negativna pa će smjer biti obrnuti – dakle suprotno smjeru osi y.